CAMPOS

MAGNÉTICOS

### Valtuille Fernández, Eduardo

El objetivo de esta práctica es la de comprobar la ley de Biot–Savart, a través de la medida del campo magnético generado por distintas espiras y bobinas. Para ello utilizaremos un gausímetro basado en el efecto Hall

Aspectos teóricos

La ley de Biot–Savart nos permite calcular el campo magnético B debido a un circuito filiforme de forma arbitraria por el que circula una corriente de intensidad I:

donde:

- μ0: permeabilidad magnética del vacío (4π·10-7)

- I: intensidad que circula por el circuito

- R: vector relativo del origen de coordenada al punto de observación

- dl’: Elemento diferencial de la posición de cada uno de los puntos del circuito

Por lo general es una ecuación difícil de manejar, excepto en algunos casos como el eje de las espiras.

Campo magnético en el eje de una espira.

Una espira es un circuito circular por el que puede haber una corriente. Considerando el origen de coordenadas el centro de la espira, y aplicando la ecuación general, obtenemos que el campo magnético generado por una espira en su eje viene dado por:

donde:

- z: distancia del punto del eje al centro de la espira

- I: intensidad que circula por la espira

- a: radio de la espira

La dirección del campo magnético es la del eje, y el sentido viene dado por la el sentido en que la corriente circula por la bobina (regla de la mano derecha).

En el centro de la espira el campo generado es máximo y viene dado por:

Campo magnético en el eje de una bobina.

Una bobina es un conjunto de espiras iguales, con el mismo radio y muy próximas unas de otras, de manera que podamos aproximarlo por una “espira” en la que la corriente da tantas vueltas como número de espiras tenga la bobina. Por tanto podemos aproximar el campo magnético generado por una bobina en el eje por:

donde N es el número de espiras que componen la bobina.

Si estudiamos el campo en el centro de la bobina (z=0):

Las bobinas de Helmholtz.

Es un caso especial de disposición de dos bobinas; son dos bobinas iguales, de mismo radio a, mismo número de espiras N, y con los ejes de ambas en la misma recta. Además debe circular la misma corriente por ambas y en el mismo sentido. Si ambas están separadas por una distancia l, el campo magnético generado en su eje, que será la suma de los dos vendrá dado por:

considerando el origen en el centro de ambas bobinas.

Su principal característica es que en el intervalo -a/2 < z < a/2 el campo magnético es virtualmente uniforme.

Campo magnético en el eje de un solenoide.

Un solenoide es un conjunto de espiras conectadas pero en vez de estar muy próximas una de las otras como en las bobinas, se distribuyen uniformemente a lo largo de su eje. Si L es la longitud total del bobinado, a el radio y consideramos el origen el centro del solenoide, el campo magnético que genera en su eje será:

En el centro del solenoide, donde el campo es máximo:

Gausímetro.

El gausímetro es el instrumento que utilizamos para medir los distintos campos magnéticos problemas. Está compuesto por:

- Interruptor de encendido y apagado

- Entrada para la conexión de las sondas Hall

- Salida para conectar el instrumento indicador, en nuestro caso un polímetro.

La sonda de efecto Hall es el elemento que utilizamos para medir el campo magnético. Su funcionamiento se basa en que al actuar un campo magnético  perpendicular sobre ella, se produce una diferencia de potencial entre sus extremos que podemos medir y a partir de la cual calcular el campo magnético:

VH = RH · B  →  B = VH / RH

donde:

- VH: diferencia de potencial que medimos con el polímetro

- RH: constante típica de la sonda (RH = 5mV/Gauss, 104 Gauss = 1 Tesla)

- B: campo magnético

Realización práctica

La realización práctica consiste en medir el campo magnético generado por una serie de elementos en su eje, y compararlo con su valor teórico.

Material.

El material que vamos a emplear en la práctica:

- Gausímetro

- Polímetro

- Banco de trabajo con regla graduada

- Sonda Hall

- Fuente de alimentación

- Bobinas planas

- Solenoides

Consideraciones generales.

- Sobre la sonda actúa el campo magnético terrestre, así que al conectar al gausímetro el polímetro debe estar a 0. Si no, avisamos al encargado del laboratorio o siempre restamos la cantidad marcada a las mediciones

- Con el fin de eliminar los campos magnéticos externos, medimos el campo generado por la corriente en las dos direcciones, y calculamos el valor medio de ambos

- La sonda siempre debe estar centrada a los elementos (en el eje de ellos), y en la dirección del eje, perpendicular al campo.

Campo generado por una bobina.

Colocamos una de las bobinas, a = 20cm y N = 154, sobre el banco de trabajo y la conectamos a la corriente continua, I = 2 A. Con la sonda bien centrada, tomamos datos de las medidas del campo para distintas posiciones de la sonda sobre el eje, y representamos  el valor experimental y el teórico en una misma gráfica.

Los datos obtenidos:

| z(m) | V1(mV) | v2(mV) | Vfinal | B(Gauss) | Bteórico(Gauss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 48,2 | -50,2 | 49,2 | 9,84E-04 | 9,68E-04 |
| 0,01 | 48,6 | -50,2 | 49,4 | 9,88E-04 | 9,64E-04 |
| 0,02 | 48,3 | -49,7 | 49 | 9,80E-04 | 9,53E-04 |
| 0,03 | 47,7 | -49 | 48,35 | 9,67E-04 | 9,36E-04 |
| 0,04 | 46,7 | -47,9 | 47,3 | 9,46E-04 | 9,12E-04 |
| 0,05 | 45,6 | -46,6 | 46,1 | 9,22E-04 | 8,84E-04 |
| 0,06 | 44 | -44,8 | 44,4 | 8,88E-04 | 8,50E-04 |
| 0,07 | 42,5 | -43 | 42,75 | 8,55E-04 | 8,14E-04 |
| 0,08 | 40,6 | -41 | 40,8 | 8,16E-04 | 7,74E-04 |
| 0,09 | 38,8 | -39 | 38,9 | 7,78E-04 | 7,34E-04 |
| 0,1 | 36,7 | -36,7 | 36,7 | 7,34E-04 | 6,92E-04 |
| 0,11 | 34,7 | -34,3 | 34,5 | 6,90E-04 | 6,51E-04 |
| 0,12 | 32,7 | -32,2 | 32,45 | 6,49E-04 | 6,10E-04 |
| 0,13 | 30,6 | -30 | 30,3 | 6,06E-04 | 5,70E-04 |
| 0,14 | 28,7 | -28 | 28,35 | 5,67E-04 | 5,32E-04 |
| 0,15 | 26,9 | -26,1 | 26,5 | 5,30E-04 | 4,95E-04 |

Campo generado por un par de bobinas (Helmholtz).

Colocamos ahora dos bobinas iguales de manera que el eje de ambos coincida, con a = 20cm y N = 154, sobre el banco de trabajo y las conectamos a la corriente continua, I = 2 A. Con la sonda bien centrada, tomamos datos de las medidas del campo para distintas posiciones de la sonda sobre el eje para distintas separaciones de las bobinas.

Para l = 8,5 cm, l mínima:

| z(m) | V1(mV) | v2(mV) | Vfinal | B(Gauss) | Bteórico(Gauss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 90,4 | -89,4 | 89,9 | 1,80E-03 | 1,77E-03 |
| 0,025 | 91,2 | -90,1 | 90,65 | 1,81E-03 | 1,78E-03 |
| 0,02 | 91,8 | -90,4 | 91,1 | 1,82E-03 | 1,79E-03 |
| 0,015 | 92,3 | -90,8 | 91,55 | 1,83E-03 | 1,80E-03 |
| 0,01 | 92,6 | -91 | 91,8 | 1,84E-03 | 1,81E-03 |
| 0,005 | 92,5 | -91,2 | 91,85 | 1,84E-03 | 1,81E-03 |
| 0 | 92,6 | -91,4 | 92 | 1,84E-03 | 1,81E-03 |
| -0,005 | 92,5 | -91,2 | 91,85 | 1,84E-03 | 1,81E-03 |
| -0,01 | 92,4 | -91 | 91,7 | 1,83E-03 | 1,81E-03 |
| -0,015 | 92,2 | -90,9 | 91,55 | 1,83E-03 | 1,80E-03 |
| -0,02 | 91,9 | -90,1 | 91 | 1,82E-03 | 1,79E-03 |
| -0,025 | 91 | -89,2 | 90,1 | 1,80E-03 | 1,78E-03 |
| -0,03 | 90,7 | -88,8 | 89,75 | 1,80E-03 | 1,77E-03 |

Gráficamente:

Para l = 10 cm, l = a/2:

| z(m) | V1(mV) | v2(mV) | Vfinal | B(Gauss) | Bteórico(Gauss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 89 | -86,8 | 87,9 | 1,76E-03 | 1,73E-03 |
| 0,025 | 89,6 | -87,4 | 88,5 | 1,77E-03 | 1,74E-03 |
| 0,02 | 90,1 | -87,9 | 89 | 1,78E-03 | 1,75E-03 |
| 0,015 | 90,6 | -88,2 | 89,4 | 1,79E-03 | 1,76E-03 |
| 0,01 | 90,8 | -88,5 | 89,65 | 1,79E-03 | 1,76E-03 |
| 0,005 | 91 | -88,6 | 89,8 | 1,80E-03 | 1,77E-03 |
| 0 | 91,1 | -88,6 | 89,85 | 1,80E-03 | 1,77E-03 |
| -0,005 | 91 | -88,7 | 89,85 | 1,80E-03 | 1,77E-03 |
| -0,01 | 90,8 | -88,3 | 89,55 | 1,79E-03 | 1,76E-03 |
| -0,015 | 90,5 | -88 | 89,25 | 1,79E-03 | 1,76E-03 |
| -0,02 | 90,3 | -87,8 | 89,05 | 1,78E-03 | 1,75E-03 |
| -0,025 | 89,6 | -87 | 88,3 | 1,77E-03 | 1,74E-03 |
| -0,03 | 89 | -86,3 | 87,65 | 1,75E-03 | 1,73E-03 |

Gráficamente:

Para l = 20 cm, l = a:

| z(m) | V1(mV) | v2(mV) | Vfinal | B(Gauss) | Bteórico(Gauss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 71,3 | -68,9 | 70,1 | 1,402E-03 | 1,384E-03 |
| 0,025 | 71,3 | -68,8 | 70,05 | 1,401E-03 | 1,384E-03 |
| 0,02 | 71,3 | -69 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,385E-03 |
| 0,015 | 71,2 | -69 | 70,1 | 1,402E-03 | 1,385E-03 |
| 0,01 | 71,2 | -69,1 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,385E-03 |
| 0,005 | 71,2 | -69,1 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,385E-03 |
| 0 | 71,2 | -69,1 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,385E-03 |
| -0,005 | 71,2 | -69,1 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,385E-03 |
| -0,01 | 71,2 | -69 | 70,1 | 1,402E-03 | 1,385E-03 |
| -0,015 | 71,3 | -69 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,385E-03 |
| -0,02 | 71,3 | -68,9 | 70,1 | 1,402E-03 | 1,385E-03 |
| -0,025 | 71,3 | -69 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,384E-03 |
| -0,03 | 71,4 | -68,9 | 70,15 | 1,403E-03 | 1,384E-03 |

Gráficamente:

Para l = 40 cm, l = 2a:

| z(m) | V1(mV) | v2(mV) | Vfinal | B(Gauss) | Bteórico(Gauss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 36,5 | -34,4 | 35,45 | 7,090E-04 | 7,014E-04 |
| 0,025 | 36,3 | -34,2 | 35,25 | 7,050E-04 | 6,962E-04 |
| 0,02 | 36,1 | -33,9 | 35 | 7,000E-04 | 6,919E-04 |
| 0,015 | 35,9 | -33,8 | 34,85 | 6,970E-04 | 6,885E-04 |
| 0,01 | 35,8 | -33,6 | 34,7 | 6,940E-04 | 6,861E-04 |
| 0,005 | 35,7 | -33,6 | 34,65 | 6,930E-04 | 6,847E-04 |
| 0 | 35,6 | -33,6 | 34,6 | 6,920E-04 | 6,842E-04 |
| -0,005 | 35,6 | -33,6 | 34,6 | 6,920E-04 | 6,847E-04 |
| -0,01 | 35,7 | -33,6 | 34,65 | 6,930E-04 | 6,861E-04 |
| -0,015 | 35,8 | -33,8 | 34,8 | 6,960E-04 | 6,885E-04 |
| -0,02 | 35,9 | -34,1 | 35 | 7,000E-04 | 6,919E-04 |
| -0,025 | 36,2 | -34,3 | 35,25 | 7,050E-04 | 6,962E-04 |
| -0,03 | 36,4 | -34,6 | 35,5 | 7,100E-04 | 7,014E-04 |

Gráficamente:

Con los datos obtenidos para todas las distancias de separación, dibujamos una gráfica en la que representamos todos los valores:

Campo generado por un solenoide.

El último campo que estudiamos es el generado por dos solenoides en su eje.

Hay que tener cuidado, ya que es difícil controlar el punto donde está el centro.

BOBINA DE a = 3,5cm, L = 30cm Y N = 60

Conectamos el solenoide a una corriente de 2A, y tomamos datos para distintas distancias al centro. Los datos obtenidos:

| z(m) | V1(mV) | v2(mV) | Vfinal | B(Gauss) | Bteórico(Gauss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 23,5 | -24,4 | 23,95 | 4,790E-04 | 4,785E-04 |
| 0,06 | 23,4 | -24,6 | 24 | 4,800E-04 | 4,821E-04 |
| 0,05 | 23,5 | -24,8 | 24,15 | 4,830E-04 | 4,848E-04 |
| 0,04 | 23,6 | -24,7 | 24,15 | 4,830E-04 | 4,867E-04 |
| 0,03 | 23,7 | -24,8 | 24,25 | 4,850E-04 | 4,880E-04 |
| 0,02 | 23,7 | -24,8 | 24,25 | 4,850E-04 | 4,889E-04 |
| 0,01 | 23,6 | -24,8 | 24,2 | 4,840E-04 | 4,893E-04 |
| 0 | 23,6 | -24,7 | 24,15 | 4,830E-04 | 4,895E-04 |
| -0,01 | 23,4 | -24,6 | 24 | 4,800E-04 | 4,893E-04 |
| -0,02 | 23,3 | -24,6 | 23,95 | 4,790E-04 | 4,889E-04 |
| -0,03 | 23,2 | -24,5 | 23,85 | 4,770E-04 | 4,880E-04 |
| -0,04 | 23,2 | -24,3 | 23,75 | 4,750E-04 | 4,867E-04 |
| -0,05 | 23 | -24,1 | 23,55 | 4,710E-04 | 4,848E-04 |
| -0,06 | 22,7 | -24 | 23,35 | 4,670E-04 | 4,821E-04 |
| -0,07 | 22,5 | -23,8 | 23,15 | 4,630E-04 | 4,785E-04 |

Gráficamente:

BOBINA DE a = 5,5cm, L = 30cm Y N = 60

Conectamos el solenoide a una corriente de 2A, y tomamos datos para distintas distancias al centro. Los datos obtenidos:

| z(m) | V1(mV) | v2(mV) | Vfinal | B(Gauss) | Bteórico(Gauss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 22,5 | -23,6 | 23,05 | 4,610E-04 | 4,509E-04 |
| 0,06 | 22,7 | -23,8 | 23,25 | 4,650E-04 | 4,576E-04 |
| 0,05 | 22,8 | -23,9 | 23,35 | 4,670E-04 | 4,625E-04 |
| 0,04 | 22,9 | -24 | 23,45 | 4,690E-04 | 4,662E-04 |
| 0,03 | 23 | -24,2 | 23,6 | 4,720E-04 | 4,688E-04 |
| 0,02 | 23,1 | -24,1 | 23,6 | 4,720E-04 | 4,706E-04 |
| 0,01 | 23 | -24,2 | 23,6 | 4,720E-04 | 4,716E-04 |
| 0 | 23 | -24 | 23,5 | 4,700E-04 | 4,719E-04 |
| -0,01 | 22,8 | -23,9 | 23,35 | 4,670E-04 | 4,716E-04 |
| -0,02 | 22,7 | -23,7 | 23,2 | 4,640E-04 | 4,706E-04 |
| -0,03 | 22,5 | -23,5 | 23 | 4,600E-04 | 4,688E-04 |
| -0,04 | 22,2 | -23,2 | 22,7 | 4,540E-04 | 4,662E-04 |
| -0,05 | 21,9 | -22,9 | 22,4 | 4,480E-04 | 4,625E-04 |
| -0,06 | 21,4 | -22,4 | 21,9 | 4,380E-04 | 4,576E-04 |
| -0,07 | 20,9 | -22 | 21,45 | 4,290E-04 | 4,509E-04 |

Gráficamente:

En estas dos últimas gráficas, se aprecia una variación mayor que en las anteriores con respecto al valor teórico. Es posible que sea debido a la dificultad de centrar bien la sonda debido a lo pequeño del radio de los solenoides, así como de controlar bien el centro del solenoide.