Espectroscopia de red

Espectroscopia de red

Objetivo: Estudiar la red de difracción y por medio de ella reconocer las líneas espectrales de un cierto elemento

Realización de la práctica: El primer paso de esta práctica es hallar la constante de red que se usará para reconocer un elemento, para ello en primer lugar se puso a punto el telescopio del espectrogoniómetro  y se procedió a colocar por segunda vez la red de difracción (la primera red que se usó estaba en mal estado).

Una vez colocada la red perpendicular a la fuente de iluminación (los ángulos de izquierda a  derecha tenían una diferencia de 11’) se procedió a medir las líneas espectrales de la lámpara de cadmio para hallar la constante de red. Las medidas obtenidas para los colores que se vieron son:

| Color | Medidas θ (±2') |  |  | Mediaθ (±2') | %Disp | L. de onda *N (±0.1nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n =1 | 1ª | 2ª | 3ª |  |  | (x1) |
| A. violáceo | 16º21’ | 16º19’ | 16º19’ | 16º20’ | 0.20 | 467.8 |
| Azul verdoso | 16º47’ | 16º45’ | 16º45’ | 16º46’ | 0.20 | 480.0 |
| Verde | 17º45’ | 17º46’ | 17º45’ | 17º45’ | 0.09 | 508.6 |
| Rojo | 22º43’ | 22º43’ | 22º43’ | 22º43’ | 0.00 | 643.8 |
| n =2 |  |  |  |  |  | (x2) |
| A. violáceo | 34º10’ | 34º 8’ | 34º10’ | 34º 9’ | 0.09 | 935.6 |
| Azul verdoso | 35º 7’ | 35º 8’ | 35º8’ | 35º 8’ | 0.05 | 960.0 |
| Verde | 37º35’ | 37º35’ | 37º34’ | 37º35’ | 0.05 | 1017.2 |

El error de la medida es de 2’ ya que al error del aparato hay que sumarle el error de la posición del  0.

Puesto que la relación entre los ángulos y la longitud de onda de una red de difracción responde a la ecuación 2dsinθ=nλ, y puesto que conocemos los valores de las longitudes de onda del espectro visible del cadmio se puede hacer un ajuste lineal de estos datos y la pendiente obtenida será 1/2d, por tanto la recta responderá a la ecuación:

Y = A + B * X		A=(8.0±4.1)10−4B=(5.988±0.005)10−4 nm−1	  	R =1

Así el valor de la pendiente corresponderá con el valor de la constante de red que tiene un valor bastante bueno ya que el fabricante indica un valor de 600 líneas/mm, además el coeficiente de correlación en este caso tiene un valor de 1, el ajuste es perfecto (salvo errores experimentales). También esta pendiente está relacionada con la distancia entre las líneas de la red.

2d=1B=1670.0 ±1.4nm

Δd=1B2ΔB=1.4

La segunda parte de la práctica consistió en medir el espectro de una lámpara desconocida y, a partir de las longitudes de onda obtenidas, reconocer los átomos de dicha lámpara. El espectro que se midió de la lámpara fue:

| Color | Medidas θ (±2') |  |  | Mediaθ (±2') | %Disp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n =1 | 1ª | 2ª | 3ª |  |  |
| Violeta | 15º29’ | 15º28’ | 15º29’ | 15º29’ | 0.11 |
| Azul | 17º0’ | 17º0’ | 17º3’ | 17º1’ | 0.29 |
| Verde | 17º24’ | 17º23’ | 17º24’ | 17º24’ | 0.10 |
| Amarillo | 20º28’ | 20º28’ | 20º29’ | 20º28’ | 0.08 |
| Rojo | 23º21º | 23º22’ | 23º21’ | 23º21’ | 0.07 |
| n =2 |  |  |  |  |  |
| Violeta | 31º54’ | 31º53’ | 31º54’ | 31º54’ | 0.05 |
| Verde | 36º15’ | 36º16’ | 36º14’ | 36º15’ | 0.09 |
| Amarillo | 43º34’ | 43º33’ | 43º34’ | 43º34’ | 0.04 |

Llevando estos valores a la ecuación de la recta antes obtenida obtenemos los siguientes resultados de las longitudes de onda.

| LONGITUDES DE ONDA (nm) | Violeta | Azul | Verde | Amarillo | Rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n =1 | 440±60 | 490±60 | 500±60 | 580±50 | 660±50 |
| n =2 | 440±50 | ---------- | 490±50 | 570±50 | ----------- |

El error corresponde a la expresión que resulta de despejar λ de la recta y hacer su correspondiente cálculo de errores. Δλ=1nB(cosθΔθ+ΔA+ΔBB)

Errores bastante grandes para un ajuste de recta tan bueno (la pendiente tiene una precisión del 0.1% y el coeficiente de correlación vale 1), para darle mas precisión a nuestros cálculos también se indicaran los resultados con 4 cifras significativas (un error aproximadamente del  0.1% también), así será mas fácil reconocer las líneas del espectro.

| LONGITUDES DE ONDA (nm) | Violeta | Azul | Verde | Amarillo | Rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n =1 | 444.5 | 487.4 | 498.1 | 582.6 | 660.6 |
| n =2 | 440.6 | --------- | 493.1 | 574.8 | ----------- |

Líneas que al compararlas con los espectros de Xenon, Mercurio y Helio se reconocen como pertenecientes al espectro del helio, señalar que para el reconocimiento de estas se ha tenido en gran consideración la intensidad de las mismas, ya que a parte del error experimental hay que tener en cuenta la sensibilidad del ojo para ciertos colores. Como conclusión indicar que este método de medida de espectros es más que aceptable a la hora de medir longitudes de onda en una primera aproximación, y es lo suficientemente bueno para distinguir ciertos átomos, siempre dentro de las limitaciones del ojo humano.